应急联席（视频）会议比选文件

采购人（项目业主）吉林省公路交通应急保障中心拟对应急联席（视频）会议项目采用比选方式采购，请有意向参与本项目的供应商按以下要求进行报价。采购人将根据报价结果确定本项目供应商。

- 项目概况

- 采购标的：应急联席（视频）会议项目

- 采购数量：视频会议设备2套

- 预算金额：100000元（供应商报价超过预算的为无效响应）

- 最高限价：100000元

- 项目联系人：王俊彻			联系电话：0431-85097827

- 技术要求：采购标的功能和质量要求等，以附件为准。

- 商务要求

  - 服务要求、验收要求：以附件为准。

  - 交付要求

- 交付地点：吉林省长春市解放大路2518号1602室与长春市兴隆山镇富环路299号省公路交通应急保障中心应急保障基地。

- 交付时间： 合同签订之日起15个自然日内全部交付完毕。

- 交付方式：供应商送货到交付地点，并卸货到采购人指定地点。

  - 报价要求

- 价格形式：以总价形式报价，即供应商以本项目全部需求及其成本、利润、税金及风险费计算出含税总价，在本项目履约期内总价不变。

- 供应商报价中应包含供应商按采购人要求完成本项目的全部费用，供应商在报价金额以外不再向采购人收取其他任何费用。

- 报价采用的币种为人民币。

  - 供应商资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：属于专门面向中小企业采购的项目，所属行业为软件和信息技术服务业中小企业。（声明函原件）

- 具有独立法人资格，持有效营业执照。（营业执照复印件）

- 具有吉林省政府采购云平台供应商资格，并能提供网页截图打印件或其他相关证明材料。

- 本项目不接受联合体报价。

- 供应商文件编制要求

- 文件组成

- 报价函（格式参见附件，加盖单位公章）。

- 资格证明材料（参见“供应商资格要求”，加盖单位公章）。

- 其他材料（供应商认为适宜的其他材料，加盖单位公章）。

- 封装要求

- 报价文件密封在一个文件袋中。

- 封套上写明：

供应商名称：

（项目名称） 报价文件

在*年*月*日*时*分前不得开启

- 供应商文件提交须知

- 文件提交地点、截止时间及人员入场要求

收件人：王俊彻			电话：0431-85097827

提交地点：吉林省公路交通应急保障中心会议室（具体位置长春市解放大路2518号交通大厦16楼会议室）.

提交截止时间：2025年12月19日13时0分

提交人员到门卫处请拨打收件人电话即可进入办公区域。

- 文件开启时间、地点

时间: 2025年12月19日13时0分

地点：吉林省公路交通应急保障中心会议室（参见提交地点）

- 资金支付

- 付款方式：一次性付款。

- 履约保证金：无。

- 质保金：无。

- 供应商文件澄清和补正

- 采购人在审核供应商文件过程中，可以要求供应商对所提交的文件中除报价以外的不明确内容进行书面澄清或说明，或对细微偏差进行补正。

- 供应商文件中报价金额大写金额与小写金额不一致的，以大写为准；总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

- 采购人认为供应商的报价明显低于其他通过资格性、符合性审查供应商的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，采购人应当将其文件作为无效处理。

- 评审流程

- 1.供应商提交比选文件。

- 2.采购人接收、并审核供应商文件。

- 3.比选材料提交人无异议的，签字后离场。

- 4.采购人依内控制度有关要求确定供应商排序，参与接收比选文件的采购人代表签字确认。

- 供应商的选择方法及结果确定

- 1.本项目采取最低评标价法，即供应商文件满足本项目实质性要求，按供应商报价中总价金额由低到高顺序排列，总价金额最低的供应商为排名第一的供应商候选人。（三家供应商）

- 2.当总价金额相同时，由采购人根据供应商文件满足本项目实质性要求、以及报价以外的其他因素综合考虑后确定排序。

- 3.按照内部控制制度和流程要求及评审小组意见选择供应商，并向中心领导汇报审议后确定。

- 4.采购人将最终结果通知本项目供应商中选人，未接到采购人通知的视为未中选，采购人将不单独通知未中选人。

- 签订合同

- 中选人自接到中选通知3个工作日内，与采购人订立合同。

- 中选人逾期不签订合同（由采购人原因导致的除外）或无正当理由拒签合同的，视为自动放弃。采购人可根据报价结果次序选择顺位供应商替代。

- 合同条款由采购人按内部控制制度和流程要求确定。

- 投诉

提交比选文件的认为本次活动中存在违反法律、法规和规章规定的，有权向党办投诉。

投诉举报电话：0431-85097754。

附件：	1.技术要求

2.商务要求

3.报价函（格式）

4.中小企业声明函（格式）

吉林省公路交通应急保障中心

2025年12月16 日

附件1

技 术 要 求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及性能（配置）要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #二分频会议音箱 | ▲1.采用≥2只8寸低音喇叭单元和≥6只1寸高音单元；（提供检测报告复印件并加盖生产厂商公章，检测报告封页需带CMA及CNAS认证标识且在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）可查。） ▲2.配置：≥1只5.5英寸低音单元，音盆采用高强拉力；（提供检测报告复印件并加盖生产厂商公章，检测报告封页需带CMA及CNAS认证标识且在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）可查。） 3.箱体用ABS材质，具备室外防水功能； 3.二分频设计，低频更加饱满，声音更加丰富； 4.阻抗：16Ω 5.频响≥60Hz-20KHz 6.额定功率≥250W 7.峰值功率≥750W 8.灵敏度（1W/1m）≥96dB | 只 | 8 |
| 2 | #4CH数字功放 | ▲1.内置数字功放，同时支持定压定阻输出：100V、70V、8欧、4欧输出。支持≥2*300W@8Ω，≥2*500W@4Ω，可桥接成≥1000W@8Ω或定压100V-≥1000W输出；（提供检测报告复印件并加盖生产厂商公章，检测报告封页需带CMA及CNAS认证标识且在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）可查。） 2.全面支持网络TCP/IP控制，可实现多台设备管理，通过wifi可以连接软件，简单便捷； 3.支持远程开关机控制，节省时间，方便控制； ▲4.采用彩色液晶显示屏，分辨率≥240x240像素，充满时尚感，能设置DSP功能，具有电平检测、输入源、输入灵敏度、音量显示、存档预设、通道静音、功放温度、功放模式等功能；（提供检测报告复印件并加盖生产厂商公章，检测报告封页需带CMA及CNAS认证标识且在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）可查。） 5.内置DSP数字处理器，输入≥15段，输出≥10段均衡，满足不同的需求； 6.支持多种联机方式：USB、TCP/IP、RS232、RS485； 7.可实时远程监控功放工作状态，包括温度、功率、电压、电流； ▲8.可通过软件识别功放，点击软件端呼叫按钮，可使对应功放显示屏和状态灯同时闪烁，可快速从“功放群组”里，找到您所需设置的功放；（提供检测报告复印件并加盖生产厂商公章，检测报告封页需带CMA及CNAS认证标识且在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）可查。） ▲9.支持平衡XLR输入与非平衡RCA输入，具有≥2路RCA输入口，≥2路XLR输入口；支持≥2路平衡XLR音频输出口，≥2路定阻4-8欧功放输出口，≥1路定压100V/70V输出口；（提供检测报告复印件并加盖生产厂商公章，检测报告封页需带CMA及CNAS认证标识且在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）可查。） 10.工作模式可选择立体声、桥接、单声道、自由矩阵,并且可通过软件或显示屏自由切换； 11.输入灵敏度两档可调0dBu/6dBu,软件或彩液晶屏设置； ▲12.通过软件可限制功放输出功率（300瓦以内的任意功率值可自行设定）/电压/电流，保护音响系统安全工作，适应更多的音响系统；（提供CMA或CNAS出具的满足此参数功能的检测报告复印件，并加盖生产厂商公章） 13.≥48KHz采样频率，≥32-bitDSP处理器，≥24-bitA/D及D/A转换； 14.可扩展配置DANTE网络音频功能； | 台 | 2 |
| 3 | 2编组8路调音台 | 1.≥8路XLR平衡式话筒输入，话筒输入接口带48V幻象电源，可以单独控制每路幻象电源开关，兼容≥8路6.35mm非平衡输入；≥1组6.35mm立体声输入，可连接立体声设备； 2.≥4组母线（立体声+两编组）输出，≥2路AUX辅助输出；≥1路监听输出，≥1路录音输出； 3.高品质、低噪音的话筒输入，低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力； 4.≥2组AUX辅助输出，AUX1为推子前和推子后，AUX2为推子后； 5.内置≥24种模式DSP数字效果器，数字显示效果种类； 6.高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平； 7.MP3播放器带USB电脑声卡输入，手机蓝牙连接； | 台 | 2 |
| 4 | 音频处理器会议矩阵4*4 | 1.≥4路平衡式话筒\线路输入，≥4路平衡式音频输出，采用凤凰插接口； 2.内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议； 3.输入通道具有不低于增益共享自动混音、拓展器、滤波器、压缩器、信号发生器、自动增益、8段参量均衡、AFC(反馈抑制)、ANS(噪声抑制)等调节； 4.输出通道具有不低于高低通、8段参量均衡、延时器、滤波器、限幅器等调节； 5.具有自定义的用户操作界面，实现多台设备集中控制； 6.每个输入通道具有≥8个点的自适应反馈抑制； 7.每个输入通道具有幻象电源、反相、静音开关控制； 8.独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB； 9.AFC(反馈抑制)具有≥5个等级选择； 10.具有不低于Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass等5种滤波器选择； 11.具有全功能矩阵混音功能，输入混音电平可调节； 12.具有≥16组预设，每个预设独立工作； 13.支持通道拷贝、LINK和分组功能； 14.支持R232＆UDP中控，UDP端口可自由设定，可查看控制软件代码； 15.处理器芯片采用ADI架构，40bitDSP浮点运算引擎，提供自由配制软件架构； 16.具有多种控制方式，可通过电脑、手机、平板、按键面板、触摸面板等方式管理； 17.支持数字指向性可变技术，使用者可根据不同环境、位置、会议方式、演讲者的需求来调整指向性，从而达到一个最佳拾音效果，支持5种模式：全指向性、心形指向性、超心型指向性、锐心形指向性、8字型指向性等； 18.具有定时功能，支持每天20组定时开关设置，带程序记忆，一次设置，长期循环，一劳永逸。 | 台 | 2 |
| 5 | #高效抑制处理器 | 1.有效抑制话筒啸叫，消除反馈于未然，一键式操作模式，简单好用； 2.自适应全频带反馈抑制功能(AFC)，高效处理高清语音环境中的声反馈问题，对于高灵敏度、全指向型、锐心形、超心形等话筒有显著的抑制啸叫功能，提升灵敏度高、声音通透干净无压缩感，传声增益提升幅度≥9-18dB； 3.采用非传统反馈处理技术的自适应房间反馈预测消除数字处理，实现反馈一键操作，无需复杂调试； 4.接口丰富，支持高低电平的输入和输出，卡侬XLR-3与大三芯1/4”TRS直插兼顾，可灵活应用，输入带48V幻象； 5.平衡和非平衡两种输出方式，输出大小连续可调，输出有总的信号指示灯和峰值指示灯，调试方便； ▲6.输入接口：≥2路卡侬XLR平衡输入（支持幻象48V供电）、≥2路6.35mm大二芯非平衡输入；（提供对应产品接口截图，并加盖生产厂商公章） 7.输出接口：≥1路卡侬XLR平衡输出，≥1路6.35mm大二芯非平衡输出； | 台 | 2 |
| 6 | U段一拖四无线会议 | 接收机参数 1.TFT2.68寸彩色高清显示屏，具有高亮度、高对比度、宽可视角度、分级菜单设计，使操作简明方便。 2.接收机可以按照用户需求定制个性化logo，让使用更加人性化。 3.话筒自带5V充电功能，使用更方便，更环保。 4.工作频率:610-670MHz 5.采用微电脑CPU控制 6.PLL锁相环频率合成技术, 红外对频 7.使用距离：100米以上，空阔空间可达150米以上 8.音频频率响应：50Hz-15KHz 9.音频总增益：≦20dB 10.信噪比：>85dB 11.音频总谐波失真：≦0.8% 12.电源输入：DC12V，≧1A 发射参数 1.通信方式：UHF无线，红外对频 2.会议话筒具有不小于2.6寸高清彩色显示器，显示会议模式，具有高亮度、高对比度、宽可视角度。 3.无声按键，无机械按键声，寿命长，并具防水功能 4.工作频率:610-670MHz最大调制度:±45KHz红外线对频 5. PLL锁相环频率合成技术200频道自由选择 6.超低功耗，话筒单元大于8小时的连续发言时间和大于10小时的待机时间。 7.会议单元话筒自带充电功能，会议话筒3节5号普通电池，需要充电：另购厂家原配镍氢电池。配套的智能充电器，有效保护电池，延长电池使用寿。 8.输出功率：10mW 9.供电方式：三节5号碱性或镍氢电池，充电电流：≤ 540mA 10.音频动态范围：≥106dB 11.载波频段：UHF610MKz-670MHz 12.谐波辐射：<-65dBm | 套 | 2 |
| 7 | #4进4出高清HDMI矩阵 | 1.⽀持≥4路HDMI输⼊到≥4路HDMI输出有缝快速切换； 2.支持输入输出支持HDMI1.4，最⾼分辨率≥3840x2160@30Hz； 3.输入输出支持HDCP1.4； 4.色彩空间支持RGB4:4:4, YCbCr4:4:4,YCbCr4:2:2等； 5.输入内置≥7种EDID，1920x1080@60Hz 双声道（默认），支持自定义EDID； 6.输出⽀持≥9种分辨率，且各个端⼝独⽴可调； 7.输出支持组合端口开关HDCP功能； ▲8.⽀持按键、串⼝、上位机软件等多种控制⽅式；网口可扩展选配；（提供对应产品接口截图，并加盖生产厂商公章） 9.支持断电记忆功能； 10.支持HDMI接口连续热拔插； | 台 | 2 |
| 8 | #高清会议摄像机 | 1、▲图像传感器尺寸不小于1/2.8 英寸、有效像素不低于800万； 2、输出信号格式；4KP30/25、1080P30/P25 3、▲水平视场角不小于80.5°，光学变焦不低于12倍，数字变焦不低于12倍； 4、▲内置人脸和人形识别、框选取景AI算法，实时进行会议室全景扫描，自动旋转和变焦将参会人全部框入画面获得最佳取景； 5、内置人脸和人形识别、ReID等AI算法，支持自主设定演讲者对象，摄影机会自动旋转和变焦/聚焦以跟随演讲者在会议室移动，确保其始终处于视图中心位置； 6、支持2D和3D数字降噪。图像信噪比≥55dB； 7、支持USB音视频编码输出，支持UVC1.5协议； 8、预置位数量不少于255个，预置位精度需≤0.1° 9、云台水平转动范围不小于：±170°(转速不低于35.7°/s)，垂直转动范围不小于：-30°～+90°(转速不低于31.5°/s)； 10、具备USB3.0 Type-C、HDMI1.4b、网络视频输出接口，支持同步输出超清视频 11、支持3.5mm音频接口LINE IN输入 12、支持RS232、UVC、网络三种PTZ控制接口； 13、具备100M网络接口，支持PoE供电、控制、视频和音频单线传输。 | 台 | 4 |
| 9 | HDMI转USB采集器 | HDMI视频采集卡高清4K环出 笔记本电脑相机手机switch游戏ps4直播录制HDMI转USB采集盒 黑色 Z812-A | 套 | 2 |
| 10 | 电源时序器（带RS232控制) | 1.≥8通道电源口顺序开启逆序关闭,每路输出带指示灯； 2.具有≥1路短路触发接口，可以通过短接信号控制开关； 3.额定输出电压：交流220V，50Hz； 4.每路动作延时时间≥1秒； 5.单路最大承受无功功率≥2200W； 6.最大承受无功总功率≥6000W； | 台 | 2 |
| 11 | 辅材及施工 | 结合现场所需音频线，音箱线，电源线，网线，视频线，以及各种接头等。 | 批 | 2 |
| 12 | 腾讯会议会员 | 专业版1账户一年会员费。 | 个 | 1 |
| 13 | 中兴5G移动路由器 | 包含一年的服务费，每月不少于1000G中兴官方流量。 | 个 | 3 |
| 14 | 会议平板灯 | 额定功率：不小于118W 输入电压：DC 110-220V 色温：不小于6500K 灯体尺寸：600*600 工作温度：-40°C~+50°C 显色指数：CRI≥90，TLCI≥90 光效：≥100lm/W 其他参数：边框采用阻燃PC或全铝材质，面罩采用高透光材质，灯光支持防眩目和频闪，使用恒流驱动电源进行供电。 | 个 | 10 |

附件2

商 务 要 求

其他要求：

1.标“#”的产品为本项目的核心产品；

2.标“▲”的功能配置及其技术指标为各种设备所要求的主要功能配置及其技术指标。

技术标准：国家标准、行业标准、企业标准

质量保证期：1年

交货时间：合同签订之日起15个自然日内

交货方式：由中标人负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格

响应文件注意事项：供应商响应文件对比选文件内各种设备所要求的主要功能配置及其技术指标须满足要求。

附件3

报 价 函

致：吉林省公路交通应急保障中心

贵方    （项目名称）    项目的比选文件已收悉，我方经研究决定，接受贵方比选文件中的各项要求，现就该项目进行唯一、有效报价。

- 报价表（人民币）：

| 序号 | 标的名称 | 数 量 （ ） | 单 价 （元/单位） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 总价金额（含税） |  | 小写： |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |

注：以上报价包括我方按贵方要求完成本项目的全部费用，报价之外我方不再收取其他任何费用。

- 主要参数：

（可另附件）

- 服务承诺：

（可另附件）

- 联系方式：

联系人：							联系电话：

（供应商名称）

（日期）

附件4

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业。

- 3、如投标人不适用本声明函，填写不适用即可。